|  | 科研版腕带 |  | 俱身数采腕带 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品图 |  |  |  |  |  |  |
| 数据传输方式 | 蓝牙BLE | 有线type c | 蓝牙BLE | 有线type-c | 有线type-c | 有线type-c |
| 肌电通道 | 8通道 | 8通道 | 6通道 | 6通道 | 12通道 | 18通道 |
| 肌电芯片 | TI德州仪器 | TI德州仪器 | 唯理Galvani w1 | 唯理Galvani w1 | 唯理Galvani w1 | 唯理Galvani w1 |
| 肌电数据 | 采样率250sps； 信号-3dB带宽0～63Hz； 数据位宽24bit | 采样率2000sps； 信号-3dB带宽0～500Hz； 数据位宽24bit | 采样率250sps； 信号-3dB带宽0～125Hz； 数据位宽24bit | 采样率2000sps； 信号-3dB带宽0～1000Hz； 数据位宽24bit。 | 采样率2000sps； 信号-3dB带宽0～1000Hz； 数据位宽24bit。 | 采样率2000sps； 信号-3dB带宽0～1000Hz； 数据位宽24bit。 |
| 肌电噪声 | 系统噪声5uVpp（@10～63Hz） | 系统噪声10uVpp（@50～500Hz） | 系统噪声5uVpp（@60～125Hz） | 系统噪声10uVpp（@50～500Hz） | 系统噪声10uVpp（@50～500Hz） | 系统噪声10uVpp（@50～500Hz） |
| 陀螺仪 | 6轴陀螺仪，采用ST车用同款高精度IMU，采样率104Hz | 6轴陀螺仪，采用ST车用同款高精度IMU，采样率208Hz | 6轴陀螺仪，采用ST车用同款高精度IMU，采样率104Hz | 6轴陀螺仪，采用ST车用同款高精度IMU，采样率208Hz | 6轴陀螺仪，采用ST车用同款高精度IMU，采样率208Hz | 6轴陀螺仪，采用ST车用同款高精度IMU，采样率208Hz |
| 震动单元 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 腕带宽度 | 2.5cm(不含主机部分） | 2.5cm(不含主机部分） | 2.5cm(不含主机部分） | 2.5cm(不含主机部分） | 2.5cm(不含主机部分） | 2.5cm(不含主机部分） |
| 腕带厚度 | 约3mm(不含主机部分） | 约3mm(不含主机部分） | 约3mm(不含主机部分） | 约3mm(不含主机部分） | 约3mm(不含主机部分） | 约3mm(不含主机部分） |
| 产品材质 | 表带采用全柔性织物设计 主机柔性3d打印 | 表带采用全柔性织物设计 主机柔性3d打印 | 表带采用全柔性织物设计 主机硬质3D打印 | 表带采用全柔性织物设计 主机硬质3D打印 | 表带采用全柔性织物设计 主机硬质3D打印 | 表带采用全柔性织物设计 主机硬质3D打印 |
| 腕带长度 | L号；M号；S号 腕周长14cm～22cm | L号；M号；S号 腕周长14cm～22cm | L号；M号；S号 腕周长14cm～22cm | L号；M号；S号 腕周长14cm～22cm | L号；M号；S号 腕周长14cm～22cm | L号；M号；S号 腕周长14cm～22cm |
| 主机尺寸 | 长55mm 宽40mm 厚12mm | 长55mm 宽40mm 厚12mm | 长度25mm 宽度36mm 厚度14mm | 长度25mm 宽度36mm 厚度14mm | 长度56mm 宽度47mm 厚度15mm | 长度56mm 宽度47mm 厚度15mm |
| 供电形式 | 内置充电锂电池 | 内置充电锂电池 | 内置充电锂电池 | 内置充电锂电池 | 内置充电锂电池； 支持外部供电边充边用 | 内置充电锂电池； 支持外部供电边充边用 |
| 续航 | 18h | 18h | 4h | 4h | 12h(仅内部电池时) 外部供电可一直使用 | 12h(仅内部电池时) 外部供电可一直使用 |
| 产品材质 | 织物表带和柔性3D打印材料（不含电极部分） | 织物表带和柔性3D打印材料（不含电极部分） | 织物表带和柔性3D打印材料（不含电极部分） | 织物表带和柔性3D打印材料（不含电极部分） | 织物表带和柔性3D打印材料（不含电极部分） | 织物表带和柔性3D打印材料（不含电极部分） |
| 价格 | 980 | 1280 | 1000 | 1380 | 1800 | 2800 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 预定 | 预定 | 7月底发售 | 7月底发售 |